HOLDERELE/FORSINKET FRASLAG MED TRIG.INNGANG.

ART.NR  2132/3

HOLDERELE MED STANDARD TID 0-8 MIN,   (ANDRE TIDER KAN BESTILLES)

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24V DC.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 0 mA, AKTIV: 28 mA.

VED 24V: I HVILE: 5 mA, AKTIV: 33 mA.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H  110 X 85 X 28 MM.

SÅ LENGE TRIG.INNGANGEN ER KOBLET TIL  - (OV), ER RELEET TRUKKET. NÅR MINUS BLIR FJERNET,  FALLER RELEET NÅR SATT TID ER UTLØPT OG FORBLIR I HVILE TIL MINUS ER KOBLET INN IGJEN. EN GUL LED LYSER NÅR RELEET ER TRUKKET.

8.9.2012 / F21323

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------