TIDSRELE MED FORSINKELSE. MINUS STYRT.

ART.NR 2131A4

FORSINKELSE- OG RELETID JUSTERBAR MED POT. STANDARD TID 0-10 MINUTTER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 12 ELLER  24V dc.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 14 mA, AKTIV: 58 mA.

VED 24V: I HVILE: 25 mA, AKTIV: 67 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm.

KORTET STRØMFORSYNES MED + OG - (0V) KONSTANT. NÅR INNGANGEN (-TRIG.) BLIR TILFØRT EN - (0V)PULS, STARTER TIDSFORSINKELSEN. ETTER AT DENNE TIDEN ER UTLØPT, SLÅR TIDSRELEET INN OG STÅR INNE I VALGT TID SELV OM IKKE SPENNINGEN FRA TRIG.INNGANGEN ER FJERNET.

17.7.2000 / F2131A4

---------------------------------------------------------------------------------------------------